17.12.2017

DÖNEM ÖDEVİ

Her soru bonus soru hariç 20 puandır. Dönem ödevinin derse geçme etkisi +%20’dir.

- Aşağıda drenaj alanı verilen havzadaki istasyonlarda ölçülen yağışların etkili yağış yüksekliklerini a) Aritmetik ortalama b) Theissen metodu c) Eş yağış (10 m aralıklı)  metodlarıyla hesaplayınız ve bu metotlardan elde edilen sonuçlarınız karşılaştırınız.

| İstasyonlar | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yağış (mm) | 26,5 | 30,0 | 46,0 | 60,0 | 71,7 | 62,3 | 58,0 | 42,4 | 32,0 | 20,5 |

- Havzada bulunan 4 istasyonun farklı yıllık ortalama yağış değerleri vardır.

A= 849 mm, B= 1230 mm, C= 1741 mm, D= 1070 mm

Çok büyük bir fırtına sırasında C istasyonu kaybolmuştur. Diğer istasyonların fırtına sonrasındaki kayıtları aşağıdaki gibidir;

A=284 mm, B= 380 mm, C= değeri yok, D=324 mm

C istasyonun okunamayan değerini bulunuz.

- 40 metre kalınlığa sahip isotropik homojen basınçlı akifere açılan kuyudan 400 m3/s su alınabilmektedir. İki tane gözlem kuyusu bulunmaktadır, 25 uzaklıktaki birinci gözlem kuyusunda su yüksekliği 85.3 m ve 75 m uzaklıktaki diğer gözlem kuyusundaki su yüksekliği 89,6 m’dir. Akiferin iletimlilik ve hidrolik iletkenliğini hesaplayınız?

- Bir saatlik birim hidrografın ordinatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Verilen birim hidrografa göre havzaya ait 4 saatlik birim hidrografı elde ediniz.

| Zaman (Saat) | (BH)1 (m3/saat) |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 40.18 |
| 2 | 116.76 |
| 3 | 70.28 |
| 4 | 31.5 |
| 5 | 25.9 |
| 6 | 9.1 |
| 7 | 5.46 |
| 8 | 2.1 |
| 9 | 0.84 |
| 10 | 0 |

- 8800 kilometrekare drenaj alanına sahip nehrin debi miktarları aşağıdaki tablodaki gibidir;

- 27 Ocak ve 10 Şubat arasındaki taşkın hidrografını bulunuz

- Yarı logaritmik kağıda debi&zaman grafiğini çiziniz ve yüzeysel akışın duraklama zamanına karar veriniz

- Yarı logatimik kağıt kullanarak baz akımı bulunuz ve baz akım geri çekilme katsayısına karar veriniz.

- 2 farklı hidrograf ayırma tekniğiyle hidrograf analizi yaparak baz akımı ayırınız. Tüm yöntemler aynı hidrograf üzerinde olsun

Hidrograf Verisi

| Gün | Debi(m3/s) |
| --- | --- |
| Ocak 27 | 84 |
| Ocak 28 | 82 |
| Ocak 29 | 86 |
| Ocak 30 | 102 |
| Ocak 31 | 121 |
| Şubat 1 | 128 |
| Şubat 2 | 116 |
| Şubat 3 | 107 |
| Şubat 4 | 103 |
| Şubat 5 | 92 |
| Şubat 6 | 91 |
| Şubat 7 | 88 |
| Şubat 8 | 84 |
| Şubat 9 | 82 |
| Şubat 10 | 80 |

Bonus: Bir baraj veya gölet planlaması yapılırken, havzada yapılması gereken çalışmaları jeolojik ve hidrolojik çalışmaları (ipucu: su kayıp ve kazançları) göz önünde bulundurarak açıklayınız (+15 puan)

NOT: Dönem ödevi FİNAL sınav tarihine kadardır, en geç final sınavında teslim etmeniz gerekmektedir, final sınavından sonra verilen dönem ödevi teslimi kabul edilmeyecektir. Derste devamlılığı olan öğrenciler +5 puan alacaktır, ders devamsızlığında öğrenci devamsızlıktan kalacaktır.