Soru 1:

Şekilde sızma kapasitesi verilen bölgenin i=3cm/saat şiddetinde 2 saat devam eden bir yağış sırasında, zeminden taşan suyun hidrografını bulunuz. (k=5) olarak verilmiştir.

Soru 2:

Yüzölçümü 2km2 olan bir havza üzerinde 30 dakika süren bir yağış sırasında yağış şiddetinin zamana göre değişimi şu şekildedir:

i=3t0,5

Burada i mm/saat, t ise saat cinsindendir.

- Bu yağışa ait toplam yağış eğrisinin denklemini elde ediniz.

- Yağış sonunda toplam yağış yüksekliği ne kadardır.

- Bu yağış boyunca sızma kapasitesi Horton denklemine göre değişmektedir. Yağışın başlangıcında sızma kapasitesi f0=4 mm/saat, fc=2 mm/saat ve k=0,5’dir. Buna göre bu yağış boyunca sızma yüksekliğini hesaplayınız.

- Bu yağıştan meydana gelen dolaysız akış yüksekliği ne kadardır?

- Bu yağış için havzanın sızma indisini hesaplayınız.

Soru 3:

Alanı 400km2 olan bir havzada bir taşkın sırasında ölçülen dolaysız akış yüksekliği 45mm’dir. Yağış sırasında ölçülen yağış şiddetleri Tablo1’de verilmiştir. Bu yağış için havzanın Ф indisini hesaplayınız.

Tablo 1

| Zaman (saat) | 0 1 2 3 4 5 6 |
| --- | --- |
| i (mm/saat) | 13 19 46 20 33 19 |